秒手机

ICS

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T ××××—××××

城市市政综合监管信息系统 
监管数据无线采集设备（城管通）

Urban municipal supervision & management information system
——

mobile device for supervise data capture (Cheng Guan Tong)

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2007-12-15）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

CJ

照片

目   录

前    言	III

引    言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 硬件要求	2

5 软件功能要求	2

5.1 上报功能	2

5.2 查询功能	2

5.3 维护管理功能	3

6 性能要求	3

7 检测	3

8 使用与维护	4

- 前    言

为促进城市市政综合监管信息系统建设，加强政府的城市管理和公共服务职能，降低数字化城市管理新模式建设成本，实现监管数据无线采集设备（城管通）产品化的目标，制定本标准。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部标准定额研究所归口。

本标准起草单位： 北京市东城区人民政府、中国移动通信有限公司、北京数字政通科技有限公司、建设部信息中心、北京市朝阳区城市管理监督指挥中心、南京市鼓楼区城市管理监督中心、杭州市城市管理信息中心、深圳市城市管理监督指挥中心、上海市浦东新区城市网格化管理监督中心、重庆高新区数字城管监督指挥中心。

本标准主要起草人：高萍、李晟、王洪深、吴强华、崔媛媛、曾丽琼、侯睿、李圣权、高广安、朱志荣、曾珠、王东岩、郭喜安

- 引    言

0.1 北京市东城区依托信息技术，探索出一套万米单元网格城市管理新模式，为社会公众创造了和谐、整洁、安全、优美的城市环境，提高了社会公众的生活质量，体现了“执政为民”的政府管理理念，加强了城市管理和政府公共服务职能，提高了城市管理水平。

0.2 北京市东城区万米单元网格城市管理新模式运行以来，受到国务院相关部委办及北京市的高度重视和关注，建设部提出在全国推广北京市东城区万米单元网格城市管理新模式。为体现信息化建设标准先行的理念，规范和指导全国城市市政综合监管信息系统建设，实现资源的整合与共享，提高城市信息化水平，在建设部有关部门的指导和组织下，北京市东城区作为主编单位，会同全国已经建设部验收的试点城市（城区）的监督指挥中心，对万米单元网格城市管理新模式运行的效果与经验进行了总结、分析和提炼，在遵循国家相关法规、标准的基础上，形成了城市市政综合监管信息系统系列标准之《城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备（城管通）》。

城市市政综合监管信息系统 监管数据无线采集设备（城管通）

  - 范围

本标准规定了城市市政综合监管信息系统中监管数据无线采集设备（城管通）的硬件要求、软件功能要求、性能要求、检测、使用与维护。

本标准适用于城市市政综合监管的现场数据实时采集和传输，城市其他管理应用可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CJJ／T 106 城市市政综合监管信息系统技术规范

CJ／T 213 城市市政综合监管信息系统 单元网格划分与编码规则

CJ／T 214 城市市政综合监管信息系统 管理部件和事件分类、编码及数据要求

CJ／T 215 城市市政综合监管信息系统 地理编码

YD／T 1539 移动通信手持机可靠性技术要求和测试方法

  - 术语和定义

CJJ／T 106标准中确定的及以下术语和定义适用于本标准。

  - 城市市政综合监管信息系统 urban municipal supervision & management information system

基于计算机软硬件和网络环境，集成地理空间框架数据、单元网格数据、管理部件数据、地理编码数据等多种数据资源，通过多部门信息共享、协同工作，实现对城市市政工程设施、市政公用设施、市容环境与环境秩序监督管理的一种综合集成化的信息系统。〔CJJ／T 106〕

  - 监管数据无线采集设备（城管通） mobile device for supervise data capture

供监督员使用，实现市政监管数据的采集、报送，接收监督中心分配核实、核查任务的移动终端设备，也称城管通。

  - 责任网格 duty grid

每个监督员负责巡查的单元网格集合。

  - 硬件要求

    - 处理器主频不应低于200MHz。

    - 应支持内存和扩展存储卡，只读存储器（ROM）不应小于64MB，同步动态随机存储器（SDRAM）不应小于64MB，扩展存储不应小于1GB。

    - 显示屏尺寸不应低于2.8inch，分辨率不应低于320×240 像素，色彩不应低于64K色；带有背光照明，亮度应适应户外工作环境；宜支持触摸手写功能。

    - 整机重量（含电池、耳机）不宜超过170g，整机尺寸不宜超过60mm×110mm×20mm。

    - 键盘应具备导航键，按键寿命应符合YD／T 1539 的规定。

    - 应配置分辨率不低于130万像素的内置摄像头，支持夜间、强光及多分辨率拍摄模式，具备自动对焦功能，能拍摄30m内静物的清晰图像。应具备多张图像连续拍摄能力，宜支持录像和播放功能。宜内置闪光灯。

    - 应具备录音功能，支持免提通话。

    - 单块电池容量不应低于1200mAh,连续通话时间不应低于4h，待机时间不应低于150h。宜配置备用电池或移动电源。

    - 宜配置GPS模块。

    - 宜具备防水、防尘、防震功能。

    - 宜支持双卡双待机模式。

  - 软件功能要求

    - 上报功能

      - 应提供问题上报功能，上报部件或事件类型、部件标识码、位置坐标和图像。宜上报问题描述及所在位置的文字、语音信息。应提供图像压缩功能。

      - 应提供新增部件上报功能，上报地图上遗漏的部件及其问题信息。

      - 应提供单键拨号功能，按特定键即能呼叫监督中心。

      - 应提供离线操作方式，在网络不正常情况下能暂存上报信息，待网络正常后自动上报。

      - 宜提供专项普查功能，采用与问题上报类似的方式，对某类部件或事件进行专项普查上报。

      - 宜提供单键报警功能，当遇到突发、紧急事件时按特定键发送报警信息到监督中心。

      - 宜提供对讲功能，包括点对点、分组呼叫和全体呼叫功能。

    - 查询功能

      - 应提供任务查询功能，查询当天监督中心发给监督员的核实、核查任务信息。

      - 应提供历史记录查询功能，查询监督员上报问题、回复核查或核实任务历史记录。

      - 应提供今日提示功能，查询当天监督中心发给监督员的通知或其他信息。

      - 应提供地图浏览功能，包括地图放大、缩小、漫游等操作。

      - 应提供定位查询功能，能根据地名、路名、兴趣点、门牌地址、单元网格等查询和定位。

    - 维护管理功能

      - 应提供入网注册功能，将城管通注册信息传送给城市市政综合监管信息系统进行注册。

      - 应提供用户密码设置功能。

      - 应提供考勤管理功能，在登录和退出时应能将信息传送给城市市政综合监管信息系统。传送信息包括用户标识、密码和责任网格。密码采用加密方式传送。

      - 应提供参数配置功能，能接受城市市政综合监管信息系统指令，实现终端序列号、短信接入号等参数的配置。

      - 应提供地图数据加载功能，地图数据包括行政区划、街道社区、单元网格、道路、建筑物、兴趣点、部件等，并符合CJJ/T106、CJ/T213、CJ/T214、CJ/T215的规定。

      - 应提供数据同步功能，保持与城市市政综合监管信息系统中部件和事件分类代码、责任网格数据、地图数据等的一致。

      - 应提供软件在线升级功能。

      - 应提供系统自检功能，包括网络性能监测、系统功能监测、内存使用情况查询、GPS定位模块工作状态查询等，提示并向城市市政综合监管信息系统传送自检结果。

      - 应提供系统帮助功能。

      - 宜提供远程控制功能，能接受城市市政综合监管信息系统指令，实现远程锁定或解锁、功能禁用或启用、数据清除等。

  - 性能要求

    - 数据交换和传输的并发能力应能保证系统正常工作。

    - 现场信息的发送应在1min以内完成，应支持断点续传。

    - 现场信息传送成功率应在99％以上，一次传送成功率应在90％以上。

    - 地图数据应覆盖监督员的巡查范围。

    - 地图打开时间宜小于5s，地图放大、缩小、漫游操作刷新时间宜小于2s。

  - 检测

    - 城管通终端选型时应满足本标准第4章规定的硬件要求。

    - 城管通软件应满足本标准第5章和第6章规定的要求，能和城市市政综合监管信息系统对接。

    - 城管通出厂前应通过硬件测试并提供测试报告。测试内容包括键盘、温度、硬度、防水、防尘、防震等，确保质量、性能指标符合YD/T 1539的规定。

    - 应提供国家认可的电信设备进网许可证。

  - 使用与维护

    - 应提供用户手册。

    - 应制定培训方案，对有关人员进行使用与维护培训。

    - 应提供符合国家规定要求的保修单。

    - 应由销售方指定的专门技术人员负责维护，保证城管通正常运行。